ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Ведомость материалов, печного литья и вариантов комплектации

Основание: рукописный перечень заказчика (фото 2) и каталог печного литья «Везувий», стр. 23 (фото 1). Дата составления: 14.09.2026.

# 1. Строительные материалы

| № | Наименование | Характеристика, размер | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич печной облицовочный полнотелый | ЛСР М-400, красный, 1НФ 250×120×65 мм (альтернатива — витебский печной) | 950 | шт. |
| 2 | Кирпич огнеупорный (шамотный) | ШБ-8, 250×124×65 мм, полнотелый | 180 | шт. |
| 3 | Плита шамотная (подовая) | ША-188, 600×300×60 мм | 3 | шт. |
| 4 | Кирпич силикатный белый | одинарный полнотелый 250×120×65 мм | 120 | шт. |
| 5 | Смесь печная кладочная | «Боровичи» (СЭВ / СПО), мешок 20–25 кг | 15 | меш. |
| 6 | Мертель шамотный | МШ-28 (ГОСТ 6137-97), мешок 20 кг | 1 | меш. |
| 7 | Картон базальтовый | толщина 5 мм, лист 1000×600 мм | 3 | лист |
| 8 | Уголок стальной равнополочный | 50×50 (×5) мм, ГОСТ 8509 | 6 | м |
| 9 | Цемент | М500 (ЦЕМ I / ЦЕМ II), мешок 50 кг | 1 | меш. |

# 2. Печное литьё «Везувий» — базовая комплектация (по списку)

| № | Наименование | Артикул | Внешний размер, мм | Посадочный размер, мм | Масса ед., кг | Кол-во | Масса всего, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверца топочная (каминная) | №205 | 495×495 | 415×415 | 19,0 | 1 | 19,0 |
| 2 | Дверца поддувальная | №236 | 185×320 | 140×275 | 6,2 | 1 | 6,2 |
| 3 | Колосниковая решётка | РД-5 | 300×250 | — | 5,7 | 1 | 5,7 |
| 4 | Дверца прочистная | №235 | 170×170 | 130×130 | 2,0 | 3 | 6,0 |
| 5 | Задвижка печная | ЗВ-3 | 390×190 | 130×240 | 6,0 | 2 | 12,0 |
| 6 | Духовой шкаф (духовка) | №224 | 345×435×531 | — | 27,0 | 1 | 27,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 9 изд. | 75,9 |

Размеры и массы приведены по каталогу «Везувий», стр. 23. Позиция «Духовка №224» — духовой шкаф (27 кг), не путать с каминной дверцей №224 (19 кг, 430×510 мм) из той же таблицы каталога.

# 3. Сводные показатели

| Показатель | Значение | Расчёт |
| --- | --- | --- |
| Всего кирпича | 1 250 шт. | 950 керамич. + 180 шамот. + 120 силикат. |
| Плиты шамотные | 3 шт. | 600×300×60 мм (перекрытие топки / под) |
| Ориентировочная масса кирпича | ≈ 4,4 т | 950×3,5 + 180×3,4 + 120×3,7 кг |
| Поддоны (ориентировочно) | ≈ 5 подд. | печной М-400 — 4 (по 240–256 шт.) + шамот 0,5 + силикат 0,5 |
| Сухие смеси | 370 кг | 15×20 кг смеси + 20 кг мертеля + 50 кг цемента |
| Печное литьё | 9 изделий / 75,9 кг | по таблице раздела 2 |
| Металл и изоляция | 6 м уголка, 3 листа картона | перемычки; термоизоляция примыканий |
| Рекомендуемый запас на бой (+5 %) | 1 000 / 190 / 126 шт. | керамика / шамот / силикат |

# 4. Варианты замены литья по каталогу (стр. 23)

## 4.1. Дверца топочная / каминная (базовая — №205)

| Артикул | Внешний размер, мм | Посадочный размер, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №205 | 495×495 | 415×415 | 19,0 | БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, крупная топка, со стеклом |
| №217 | 414×495 | 337×405 | 12,0 | арочная, узкая — при узком фасаде печи |
| №220 | 400×370 | 325×290 | 10,5 | арочная компактная, лёгкая |
| №222 | 496×347 | 407×273 | 14,4 | широкая арочная (горизонтальный формат) |
| №223 | 496×347 | 407×273 | 16,7 | глухая, декор «пламя» — тот же проём, что №222 |
| №224 | 430×510 | 330×410 | 19,0 | арочная со стеклом и жалюзи (панорамная) |
| №260 | 280×320 | 210×250 | 7,6 | малая топочная, глухая |
| №261 | 280×320 | 210×250 | 8,2 | малая топочная с декором |
| №270 | 350×320 | 280×250 | 9,0 | средняя, рамочная под стекло |
| №271 | 350×320 | 280×250 | 10,0 | средняя, глухая с декором |
| ДТ-3 | 250×290 | 210×250 | 8,2 | дверца топочная стандартная (малая) |
| ДТ-4 | 320×290 | 280×250 | 10,0 | дверца топочная стандартная (эконом) |
| ДТ-4С | 320×290 | 280×250 | 5,2 | рамочная / облегчённая, под стекло |

Внимание: замена дверцы меняет посадочный проём, поэтому меняется раскладка рядов топочной части. Высота проёма должна быть кратна ряду кладки (65 мм кирпич + 5 мм шов = 70 мм).

## 4.2. Духовой шкаф (базовый — №224)

| Артикул | Габарит, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| №224 | 345×435×531 | 27,0 | БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ — максимальный объём |
| №270 | 293×262×451 | 19,0 | средний шкаф, экономит 1/2 ряда по ширине |
| №260 | 223×262×453 | 14,0 | компактный шкаф для малой печи |

## 4.3. Дверца поддувальная и прочистная

| Назначение | Артикул | Внешний размер, мм | Посадочный размер, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддувальная | №236 | 185×320 | 140×275 | 6,2 | БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ |
| Поддувальная | ДП-2 | 180×290 | 140×250 | 3,0 | облегчённая замена |
| Прочистная | №235 | 170×170 | 130×130 | 2,0 | БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ, 3 шт. |
| Прочистная (увел.) | ДТ-3 | 250×290 | 210×250 | 8,2 | если нужен большой прочистной люк |

# 5. Три комплектных варианта печи

Кирпич, смеси, мертель, картон, уголок и цемент (раздел 1) для всех трёх вариантов одинаковы — различается только печное литьё.

| Позиция | Вариант А — «Базовый» (точно по списку) | Вариант Б — «Эконом» | Вариант В — «Панорамный» |
| --- | --- | --- | --- |
| Дверца топочная | №205 415×415 мм, 19,0 кг | ДТ-4 280×250 мм, 10,0 кг | №224 330×410 мм, 19,0 кг |
| Дверца поддувальная | №236 — 6,2 кг | ДП-2 — 3,0 кг | №236 — 6,2 кг |
| Колосник | РД-5 300×250 — 5,7 кг | РД-5 300×250 — 5,7 кг | РД-5 300×250 — 5,7 кг |
| Дверца прочистная | №235 × 3 шт. — 6,0 кг | №235 × 3 шт. — 6,0 кг | №235 × 3 шт. — 6,0 кг |
| Задвижка | ЗВ-3 × 2 шт. — 12,0 кг | ЗВ-3 × 2 шт. — 12,0 кг | ЗВ-3 × 2 шт. — 12,0 кг |
| Духовой шкаф | №224 — 27,0 кг | №260 — 14,0 кг | №270 — 19,0 кг |
| Всего изделий | 9 шт. | 9 шт. | 9 шт. |
| Масса литья | 75,9 кг | 50,7 кг | 67,9 кг |
| Характер решения | Крупная топка + большая духовка, максимальная теплоёмкость | Минимальный бюджет, компактная топка и духовка | Панорамное стекло, топка как в базе, духовка средняя |

# 6. Примечания и позиции к уточнению

- В рукописи задвижка записана как «ЗВ-3 — 2 сек.». Принято 2 шт. задвижек (летний и зимний ход). Уточнить у печника, не имеется ли в виду двухсекционная схема с одной задвижкой.

- Длина дымовой трубы в перечне не указана — расценка дана за погонный метр (см. второй документ, раздел «Работы»).

- Позиция 3 «Ш…-/32 600×300×60» прочитана как плита шамотная подовая ША-188 (Боровичи) — стандартный типоразмер 600×300×60 мм. Подтвердить маркировку у поставщика.

- Печная смесь «Боровичи» выпускается в мешках 5 / 20 / 25 кг; при пересчёте на мешки 25 кг потребуется 12 мешков вместо 15.

- Картон базальтовый 5 мм — противопожарная развязка примыканий и компенсационные швы вокруг литья (чугун расширяется больше кирпича).

- Уголок 50×50, 6 м — перемычки над проёмами топки и духовки, обрамление плиты.

- Рекомендуется брать кирпич с запасом +5 % на бой и подрезку.