ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ. СМЕТА ДЛЯ СПб И ЛЕНОБЛАСТИ

Цены петербургских поставщиков, маршрут закупки и итоговая стоимость по вариантам

Регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Цены розничные, сентябрь 2026 г. Позиции со знаком «*» — оценка по аналогам, прайсом не подтверждены. Расценки на работы — из рукописного листа заказчика.

# 1. Строительные материалы — цены и поставщики СПб/ЛО

| № | Наименование | Кол-во | Цена в СПб, ₽/ед. | Принято | Сумма, ₽ | Где купить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич печной облицовочный полнотелый ЛСР М-400, красный, 1НФ | 950 шт. | 75,90 – 106 | 75,90 | 72 105 | Кирпичник (kirpi4nik.com) — 75,90 ₽, склад СПб, поддон 256 шт.; Петрович — 102,90 ₽; ТД ВИМОС — 103 ₽ |
| 2 | Кирпич шамотный ШБ-8 250×124×65 (БКО «Боровичи») | 180 шт. | 97 – 140 | 120 | 21 600 | Петрович (кат. 1557); ТД ВИМОС; «Сатурн» (от 130 ₽) |
| 3 | Плита шамотная ША-188 600×300×60 («Боровичи») | 3 шт. | 1 700 – 2 100 | 1 872 | 5 616 | TopHouse.ru (склад СПб) — 1 872 ₽; огнеупорные склады СПб |
| 4 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный | 120 шт. | 15 – 35 | 22 | 2 640 | Павловский завод через «ПетроКирпиЧ» (kirpich-m.ru) — от 15 ₽; kirpi4iki.ru |
| 5 | Смесь печная «Боровичи» кладочная, 300 кг | 12 меш. × 25 кг | 230 – 430 | 430 | 5 160 | ТД ВИМОС — 427 ₽/меш.; svt.club — 420 ₽; «Клавка Групп» — от 230 ₽ |
| 6 | Мертель шамотный МШ-28, 20 кг | 1 меш. | 850 – 1 100 | 950 | 950 | Петрович; ТД ВИМОС; огнеупорные склады СПб |
| 7 | Картон базальтовый 5 мм, лист 1000×600 | 3 листа | 200 – 260 | 220 | 660 | pechnoydom.ru (СПб и ЛО) — 200 ₽; «Бауцентр» |
| 8 | Уголок стальной 50×50×5, хлыст 6 м | 6 м | 196 – 243 | 220 | 1 320 | Металлобаза «Волхонка» — 196 ₽/м; «Сталь ПРО»; Петрович (хлыст 6 м) |
| 9 | Цемент М500, 50 кг | 1 меш. | 290 – 480 | 450 | 450 | ТД ВИМОС; Петрович; ПСТ-78 (от 290 ₽) |
|  | ИТОГО материалы |  |  |  | 110 501 |  |

Смесь печная: в Петербурге «Боровичи» продаётся мешками по 25 кг, поэтому 300 кг — это 12 мешков вместо 15 по списку (объём тот же).

# 2. Печное литьё — Вариант А «Базовый» (точно по списку)

| Наименование | Кол-во | Цена в СПб, ₽/ед. | Принято, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Где купить в СПб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверца каминная «Везувий» №205 (антрацит) | 1 | 15 500 – 24 500 | 17 000 | 17 000 | superpechi.ru (4 магазина СПб); nkamin.ru; vezuviy.su — дешевле всего |
| Дверца поддувальная «Везувий» №236 | 1 | 4 960 – 5 790 | 5 200 | 5 200 | superpechi.ru; nkamin.ru; kirpi4iki.ru |
| Дверца прочистная «Везувий» №235 | 3 | 1 230 – 1 900 | 1 300 | 3 900 | superpechi.ru — 1 230 ₽ (в наличии, СПб) |
| Колосник РД-5 300×250 (Рубцовское литьё) | 1 | 1 089 – 1 400 | 1 200 | 1 200 | kirpi4iki.ru; superpechi.ru |
| Задвижка печная ЗВ-3 «Литком» 240×130×450 | 2 | 790 – 1 900 | 900 | 1 800 | kirpi4iki.ru — 790 ₽; superpechi.ru — от 490 ₽ |
| Духовой шкаф «Везувий» №224 (27 кг) | 1 | 14 560 – 21 500 | 16 500 | 16 500 | vezuviy.su — 14 560 ₽ (завод); nkamin.ru; superpechi.ru |
| ИТОГО литьё | 9 шт. |  |  | 45 600 |  |

# 3. Печное литьё — Вариант Б «Эконом»

| Наименование | Кол-во | Цена в СПб, ₽/ед. | Принято, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Где купить в СПб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверца топочная ДТ-4 320×290 (глухая) | 1 | 3 500 – 6 000* | 4 200 | 4 200 | kirpi4iki.ru; superpechi.ru; nkamin.ru |
| Дверца поддувальная ДП-2 180×290 | 1 | 1 800 – 3 000* | 2 000 | 2 000 | kirpi4iki.ru; superpechi.ru |
| Дверца прочистная «Везувий» №235 | 3 | 1 230 – 1 900 | 1 300 | 3 900 | superpechi.ru — 1 230 ₽ |
| Колосник РД-5 300×250 | 1 | 1 089 – 1 400 | 1 200 | 1 200 | kirpi4iki.ru; superpechi.ru |
| Задвижка ЗВ-3 «Литком» | 2 | 790 – 1 900 | 900 | 1 800 | kirpi4iki.ru — 790 ₽ |
| Духовой шкаф «Везувий» №260 (14 кг) | 1 | 8 000 – 12 500* | 9 500 | 9 500 | vezuviy.su; nkamin.ru; superpechi.ru |
| ИТОГО литьё | 9 шт. |  |  | 22 600 |  |

# 4. Печное литьё — Вариант В «Панорамный»

| Наименование | Кол-во | Цена в СПб, ₽/ед. | Принято, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Где купить в СПб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверца каминная «Везувий» №224 (стекло + жалюзи) | 1 | 16 000 – 26 000* | 19 000 | 19 000 | superpechi.ru; nkamin.ru; vezuviy.su |
| Дверца поддувальная «Везувий» №236 | 1 | 4 960 – 5 790 | 5 200 | 5 200 | superpechi.ru; nkamin.ru |
| Дверца прочистная «Везувий» №235 | 3 | 1 230 – 1 900 | 1 300 | 3 900 | superpechi.ru — 1 230 ₽ |
| Колосник РД-5 300×250 | 1 | 1 089 – 1 400 | 1 200 | 1 200 | kirpi4iki.ru; superpechi.ru |
| Задвижка ЗВ-3 «Литком» | 2 | 790 – 1 900 | 900 | 1 800 | kirpi4iki.ru — 790 ₽ |
| Духовой шкаф «Везувий» №270 (19 кг) | 1 | 11 000 – 17 000* | 13 500 | 13 500 | vezuviy.su; nkamin.ru |
| ИТОГО литьё | 9 шт. |  |  | 44 600 |  |

# 5. Доставка по СПб и Ленобласти

| Груз | Способ | Диапазон, ₽ | Принято, ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич и огнеупоры (≈ 4,4 т) | манипулятор, 1 рейс | 6 000 – 12 000 | 9 000 | Кирпичник/Петрович/ВИМОС: по СПб от 6 000 ₽; в ЛО + 30–50 ₽/км за КАД |
| Печное литьё (≈ 76 кг) | самовывоз или курьер | 0 – 1 500 | 1 000 | superpechi.ru — бесплатно от 15 000 ₽; со склада vezuviy — ТК |
| Смеси, картон, уголок, цемент | догруз к основному рейсу | 0 – 1 000 | 0 | Догрузить к машине с кирпичом — отдельный рейс не нужен |
| ИТОГО доставка |  |  | 10 000 |  |

# 6. Стоимость работ (расценки из перечня заказчика)

| Вид работ | Ед. | Кол-во | Расценка, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладка печи | компл. | 1 | 75 000 | 75 000 |
| Установка духового шкафа | компл. | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Армирование | компл. | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Крепёж | компл. | 1 | 3 000 | 3 000 |
| ИТОГО работы без трубы |  |  |  | 86 000 |
| Труба (дымоход) | п.м. | 3 / 4 / 5 | 5 000 | 15 000 / 20 000 / 25 000 |
| Работы с трубой 4 п.м. (принято в расчёт) |  | 4 | 5 000 | 106 000 |

# 7. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПО ВАРИАНТАМ (СПб, труба 4 п.м.)

| Статья затрат | Вариант А «Базовый» | Вариант Б «Эконом» | Вариант В «Панорамный» |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы | 110 501 | 110 501 | 110 501 |
| Печное литьё | 45 600 | 22 600 | 44 600 |
| Доставка по СПб/ЛО | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО закупка | 166 101 | 143 101 | 165 101 |
| Работы (труба 4 п.м.) | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| ВСЕГО «под ключ» | 272 101 | 249 101 | 271 101 |

## 7.1. Пересчёт по длине дымовой трубы, ₽ «под ключ»

| Длина трубы | Вариант А | Вариант Б | Вариант В |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 п.м. (15 000 ₽) | 267 101 | 244 101 | 266 101 |
| 4 п.м. (20 000 ₽) | 272 101 | 249 101 | 271 101 |
| 5 п.м. (25 000 ₽) | 277 101 | 254 101 | 276 101 |

# 8. Маршрут закупки — четыре заказа

| № | Что берём | Где | Сумма (вар. А), ₽ | Срок / замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печное литьё: дверцы, колосник, задвижки, духовка | vezuviy.su (завод, дешевле) либо superpechi.ru / nkamin.ru / kirpi4iki.ru — склад в СПб | 45 600 | ЗАКАЗЫВАТЬ ПЕРВЫМ. Завод — 1–3 недели, склад СПб — сразу. Печник должен видеть посадочные размеры до начала кладки |
| 2 | Кирпич печной ЛСР М-400 950 шт. + силикатный 120 шт. | Кирпичник (kirpi4nik.com) — 75,90 ₽; резерв — Петрович (102,90 ₽) или ТД ВИМОС (103 ₽); силикат — «ПетроКирпиЧ» / Павловский завод | 74 745 | 1–3 дня. Кирпичник продаёт поддонами по 256 шт.: 4 поддона = 1 024 шт. (запас на бой 7 %). Брать одной партией одного обжига |
| 3 | Огнеупоры: ШБ-8 180 шт., плиты ША-188 3 шт., мертель | Петрович или ТД ВИМОС; плиты — TopHouse.ru | 28 166 | Совместить с заказом 2, если поставщик тот же — экономия рейса |
| 4 | Смеси, базальтовый картон, уголок, цемент | ТД ВИМОС / Петрович; уголок — металлобаза «Волхонка» или «Сталь ПРО» | 7 590 | Догрузить к машине с кирпичом. Уголок брать хлыстом 6 м без порезки |

# 9. Поставщики Санкт-Петербурга и Ленобласти

| Поставщик | Что брать | Почему / особенности |
| --- | --- | --- |
| Кирпичник / СнабЦентр kirpi4nik.com | Кирпич печной ЛСР М-400 красный — 75,90 ₽ | Самая низкая цена на М-400 в СПб, склад в городе, поддон 256 шт.; есть также шамот и печные смеси |
| Петрович petrovich.ru | Кирпич ЛСР М-400 (102,90 ₽, 7 000+ шт. в наличии), шамот ШБ-8, мертель, цемент, уголок 6 м | 29 магазинов в СПб и ЛО, доставка за 2 часа, один чек на всё |
| ТД ВИМОС vimos.ru | ШБ-8 «Боровичи», смесь печная 25 кг (427 ₽), цемент | Сеть по области (Всеволожск, Гатчина, Тосно, Кириши) — удобно для загородного адреса |
| «Сатурн» spb.saturn.net | Шамот ШБ-8 (от 130 ₽), уголок | Резерв, если у Петровича нет наличия |
| TopHouse tophouse.ru | Плита шамотная ША-188 600×300×60 — 1 872 ₽ | Редкая позиция, на общестроительных базах бывает не всегда |
| Superpechi superpechi.ru | Литьё «Везувий»: №205, №236, №235 (1 230 ₽), задвижки | 4 магазина в СПб с выставкой литья, бесплатная доставка от 15 000 ₽ |
| Нева-Камин nkamin.ru | Литьё «Везувий» — 94+ наименования от 1 100 ₽ | Склад в СПб, широкий выбор дверок и духовок |
| Кирпичики kirpi4iki.ru | Задвижка ЗВ-3 «Литком» — 790 ₽, колосники, духовки | Самая низкая цена на задвижки в городе |
| Завод «Везувий» vezuviy.su | Весь комплект литья «Везувий» | Цены производителя: духовка №224 — 14 560 ₽ против 16–21 тыс. ₽ в рознице СПб |
| Печной Дом pechnoydom.ru | Картон базальтовый 5 мм — 200 ₽/лист | Доставка и монтаж по СПб и ЛО |
| ПетроКирпиЧ kirpich-m.ru | Силикатный кирпич Павловского завода — от 15 ₽ | Прямые поставки с завода в Ленобласти |
| Металлобаза «Волхонка» metallobazav.ru | Уголок 50×50×5 — 196 ₽/м | Своя доставка; «Сталь ПРО» — альтернатива с хлыстом 6 м |

# 10. Примечания и риски

- Кирпич по списку заказчика — печной облицовочный ЛСР М-400 («ЛСР-400»). Рядовой М-150 для лицевой кладки печи не подходит. Это самая дорогая позиция материалов: 75,90 ₽ в Кирпичнике против 102,90–106 ₽ в Петровиче и ВИМОСе.

- Литьё дешевле всего на заводском сайте vezuviy.su, но срок 1–3 недели; петербургские склады (superpechi, nkamin, kirpi4iki) дороже на 10–25 %, зато отдают сразу. Компромисс: духовку и дверцу — с завода, мелочь (прочистные, задвижки) — в городе.

- Цены по СПб собраны из открытых прайсов в сентябре 2026 г.; фактический счёт может отличаться на ±15 % — перед оплатой запросить актуальный прайс и наличие.

- Доставка в Ленобласть считается от КАД: большинство баз берут 30–50 ₽/км сверх городского тарифа. При адресе дальше 40–50 км от города прибавьте к смете 2 000–4 000 ₽.

- Заказы до 1 тонны на металлобазах считаются розницей — цена может быть выше сайтовой; 6 м уголка проще купить в Петровиче хлыстом.

- Шамотный кирпич и плиты ША-188 брать у одного продавца: партии разных заводов отличаются по геометрии, шов в топке «поплывёт».

- Не учтены: фундамент под печь, разделка через перекрытие и кровлю, оголовок трубы, предтопочный лист, вывоз мусора.

- Расценки на работы (печь 75 000 ₽, духовка 5 000 ₽, труба 5 000 ₽/п.м., армирование 3 000 ₽, крепёж 3 000 ₽) приняты без изменений из рукописного листа.