# Речь на предзащите (≈10 минут, 27 слайдов)

Тема: «Методики и модель расположения радиомаяков на производстве для улучшения качества выпускаемой продукции и минимизации рисков» Специальность: 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства Соискатель: Егоров А. Э. · Научный руководитель: к. т. н., доцент Епифанцев К. В.

Время указано в квадратных скобках. Темп около 135 слов в минуту. Слайды 4, 5 и 26 проходятся бегло: комиссия читает их сама.

### Слайд 1. Титульный [0:00–0:15]

Уважаемый председатель, уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию представляется диссертация на тему «Методики и модель расположения радиомаяков на производстве для улучшения качества выпускаемой продукции и минимизации рисков». Специальность — 2.5.22. Научный руководитель — кандидат технических наук, доцент Кирилл Валерьевич Епифанцев.

### Слайд 2. Актуальность [0:15–1:00]

По ГОСТ Р ИСО 9001, пункт 8.5.2, предприятие обязано идентифицировать продукцию и её статус на всех стадиях производства. Для этого всё шире используют радиомаяки — BLE, UWB, LoRaWAN. С их помощью отслеживают изделия, оснастку и персонал.

Однако места установки маяков выбирают «по опыту» — сеткой или по одному на зону. В итоге термообработка, сварка и ОТК покрыты не лучше склада. Нарушения маршрута, времени операций и обход контроля пропускаются.

Ключевой тезис работы: расположение маяков определяет балл обнаружения D в FMEA, а значит, риск и долю несоответствующей продукции. Внизу слайда — результат на модельном участке. Без маяков пропускается 864 ppm. Равномерная сетка из 36 маяков даёт 399 ppm. Те же 36 маяков, расставленные по рекомендации экспертной системы, — 370 ppm. Методик, которые связывают расстановку с показателями качества, до сих пор нет.

### Слайд 3. Цель, объект и предмет [1:00–1:25]

Цель работы — повысить качество продукции и снизить производственные риски за счёт научно обоснованного выбора способов и мест расположения радиомаяков. Этот выбор реализован в экспертной системе.

Объект исследования — процесс радиочастотной идентификации и локализации объектов на машиностроительном участке. Предмет — модели, методики и алгоритмы выбора мест расположения маяков, связанные с показателями качества и риска.

Научная задача — обеспечить рост обобщённого показателя качества и снижение приоритетного числа риска при заданном бюджете оборудования.

### Слайд 4. Задачи и методы [1:25–1:40]

Для этого решено пять задач — они перечислены на слайде. Использованы методы квалиметрии, МАИ, FMEA, Монте‑Карло, критерии Колмогорова и Смирнова, фильтр Калмана, нейросети, генетический алгоритм и продукционные экспертные системы. Расчёты выполнены на Python, экспериментальная часть — на стенде ССД‑LoRaWAN‑РТ.

### Слайд 5. Соответствие паспорту [1:40–1:50]

Результаты соответствуют пунктам 1, 5, 7, 8, 9 и 16 паспорта специальности 2.5.22. Соответствие показано в таблице.

### Слайд 6. Научная новизна [1:50–2:25]

Научная новизна состоит в четырёх результатах: 1. Модель. Вероятность корректной локализации впервые преобразуется в балл обнаружения FMEA, RPN и долю пропущенных несоответствий. 2. Фильтрация. Детектор разладки использует двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова и проверку сдвига верхнего квартиля. 3. Нейросеть‑суррогат. Её подбирают по интегральному критерию «точность — обобщение — быстродействие» и проверяют на адекватность критерием КС. 4. Экспертная система. Она объединяет правила с коэффициентами уверенности, МАИ, нейросеть и генетический алгоритм с риск‑ориентированной целевой функцией.

### Слайд 7. Положения, выносимые на защиту [2:25–2:55]

На защиту выносятся: - модель расположения маяков с обобщённым показателем качества; - методика КС‑адаптивной фильтрации. Её СКО в 5,6 раза ниже необработанных измерений и в 1,7 раза ниже фильтра Калмана; - методика подбора нейросети‑суррогата. Оценка поколения ГА ускоряется в 12 раз; - экспертная система. Она снижает суммарный RPN на 5,8 %, а пропуск несоответствий — на 7,2 % по сравнению с сеткой.

### Слайд 8. Объект: система прослеживаемости [2:55–3:20]

На слайде — структура системы прослеживаемости. Маяки BLE локализуют метки. Узлы LoRaWAN передают данные через ретранслятор на базовую станцию и сервер экспертной системы.

Структура проверена на опытном образце ССД‑LoRaWAN‑РТ с 15 сентября по 16 октября 2026 года. Медиана обработки кадра — 30 мс. Все 20 кадров из 20 прошли без потерь. Обнаружено, что при двух узлах с подтверждением 9,5 % подтверждений теряется. Из этого получено правило П9 базы знаний.

### Слайд 9. Концептуальная модель [3:20–3:40]

Концептуальная модель связывает управляющие переменные — координаты, технологию, схему, параметры фильтра — с тремя уровнями показателей: - радиосети: покрытие, точность; - процесса: выявляемость отклонений; - результирующими: риск и доля несоответствий.

### Слайд 10. Модель: радиослой и локализация [3:40–4:10]

Уровень сигнала рассчитывается по многостеночной модели потерь, с учётом теневых и быстрых флуктуаций. Далее определяется вероятность того, что метку «слышат» не менее трёх маяков. Координаты находятся взвешенным МНК, нижняя граница точности — по Крамеру–Рао.

Ключевой показатель — вероятность корректной локализации. Это вероятность того, что метка обнаружена и ошибка её координаты не превышает допустимой для зоны.

### Слайд 11. Модель: выявляемость, риск, качество [4:10–4:45]

Это центральный переход работы — от радиотехники к качеству. Исходный балл D переводится в вероятность выявления несоответствия. Радиоконтроль повышает её пропорционально вероятности корректной локализации. Так получаются D′, RPN′ и пропуск в ppm.

Обобщённый показатель K построен методом анализа иерархий. Наибольшие веса имеют снижение риска (0,42) и выявляемость (0,26). Коэффициент согласованности — 0,015. Целевая функция оптимизации риск‑ориентированная: она взвешивает зоны по их RPN.

### Слайд 12. Модельный участок и калибровка [4:45–5:10]

Модельный участок — 72 на 36 метров. На нём семь зон с баллами FMEA, 288 мест крепления и 2592 расчётные точки. Самые критичные зоны — термообработка (RPN 288) и сварка (280).

Показатель затухания откалиброван по натурным испытаниям на дальностях 0,5–3 км: n = 2,39 ± 0,14 при R² = 0,986.

### Слайд 13. КС‑фильтр: методика [5:10–5:35]

Второе положение. В цехе сигнал сильно зашумлён, а сварка даёт односторонние импульсные помехи. Фильтр сравнивает «старое» и «свежее» окна статистикой Смирнова. При разладке он быстро перестраивается, а импульсы стробирует. Проверка сдвига верхнего квартиля на 4 дБ отличает реальное изменение уровня от сварочной помехи.

### Слайд 14. КС‑фильтр: результаты [5:35–6:00]

Сравнение с шестью методами: - КС‑адаптивный фильтр — СКО 1,14 дБ; - фильтр Калмана — 1,92 дБ; - без фильтрации — 6,42 дБ; - при сварке — 1,87 дБ против 4,90 у Калмана.

Разладка обнаружена в 19 из 20 реализаций за 2 секунды. Ложных срабатываний — 4 за 3,3 часа. Остаточная доля флуктуаций передаётся обратно в модель.

### Слайд 15. Нейросеть‑суррогат: методика [6:00–6:20]

Третье положение. Монте‑Карло для каждой особи генетического алгоритма слишком медленный. Поэтому точность локализации прогнозирует нейросеть. Её обучают на 110 тысячах точек из 170 расстановок по 15 признакам и тестируют на 34 новых расстановках. Модель выбирают по интегральному критерию с учётом критерия Акаике.

### Слайд 16. Нейросеть‑суррогат: результаты [6:20–6:50]

Выбран персептрон 15‑64‑32‑1. Его RMSE — 2,1 м, тогда как граница Крамера–Рао — 3,57 м.

Принципиальный результат дала КС‑проверка. Средние по зонам совпадают с эталоном (R² = 0,91), но точечные распределения различаются (D = 0,080 > 0,051). Отсюда роль суррогата: нейросеть используется для поиска, а окончательное решение проверяется методом Монте‑Карло.

### Слайд 17. Суррогатно‑ассистированный ГА [6:50–7:10]

Генетический алгоритм выбирает 36 мест из 288. Размер популяции — 60, число поколений — 80, приспособленность вычисляется по нейросети. Затем пул лучших решений вместе с сеткой и экспертной расстановкой уточняется локальным поиском по Монте‑Карло. Без этого шага алгоритм «эксплуатирует» ошибки суррогата.

### Слайд 18. Экспертная система: база знаний [7:10–7:35]

Четвёртое положение. База знаний содержит 13 продукционных правил с коэффициентами уверенности. Например: - для ОТК — UWB и «ворота»; - для сварки — КС‑фильтр; - при RPN′ > 100 — добавить маяк в зону.

Правила П9–П13 получены на испытаниях опытного образца. Среди них режим без подтверждений, второе окно приёма на DR3 и связка на 433 МГц.

### Слайд 19. Алгоритм работы ЭС [7:35–7:55]

На вход экспертная система получает план участка, FMEA, требования к точности и бюджет. Дальше по шагам: 1. МАИ определяет веса. 2. База знаний выбирает технологию и схему. 3. Фильтр снижает шум. 4. Нейросеть и ГА находят координаты. 5. Монте‑Карло проверяет результат. Если риск выше допустимого, добавляются маяки или UWB.

На выходе — технология, схема, координаты маяков и FMEA «до» и «после».

### Слайд 20. Рекомендации по зонам [7:55–8:10]

Базовый слой — BLE: на складах линейная схема, в цехах сетка на колоннах. LoRaWAN отсеян по точности и используется только для передачи данных. Для ОТК, где требуемая точность 1,5 м и тяжесть 10, рекомендованы UWB и «ворота».

### Слайд 21. Расстановки маяков [8:10–8:20]

Здесь показаны расстановки 36 маяков разными способами. Видно, что экспертная система смещает маяки из складов в критичные зоны.

### Слайд 22. Итоговое сравнение [8:20–8:55]

Главный результат. При равном числе маяков экспертная система по сравнению с сеткой: - снижает ΣRPN′ с 749 до 706, то есть на 5,8 %; - снижает пропуск с 399 до 370 ppm, то есть на 7,2 %; - повышает K с 0,610 до 0,639.

С UWB в зоне ОТК ΣRPN′ снижается до 668, а K растёт до 0,655. Расстановка на максимальное покрытие (MCLP) оказалась худшей: покрытие — ещё не качество локализации. Все варианты проверены независимым Монте‑Карло.

### Слайд 23. FMEA «до» и «после» [8:55–9:10]

Суммарный RPN снизился на 48 %. Наибольшее снижение получили самые критичные зоны: термообработка — на 56 %, механообработка — на 52 %. В ОТК RPN′ снизился до 81 против 100 у сетки.

### Слайд 24. Бюджет и вклад фильтрации [9:10–9:30]

Сетка с ростом числа маяков насыщается, а экспертная система продолжает снижать риск. 28 маяков по её рекомендации дают почти тот же риск, что сетка из 36. Без фильтрации оптимизация не даёт выигрыша — методики работают только в комплексе.

### Слайд 25. Основные результаты [9:30–9:45]

Итак, в работе решена научная задача: разработаны модель и методики расположения радиомаяков, а также экспертная система, которая снижает риск и долю несоответствий. Правила использованы в ТТ, ТЗ и программе испытаний системы ССД‑LoRaWAN‑РТ. Перспектива — натурная проверка на действующем производстве и интеграция с MES.

### Слайд 26. Апробация и публикации [9:45–9:55]

По теме опубликовано 18 работ: 3 статьи ВАК, патент, 4 свидетельства на программы для ЭВМ и 10 публикаций в сборниках конференций. Результаты докладывались на шести конференциях.

### Слайд 27. Заключение [9:55–10:00]

Благодарю за внимание! Готов ответить на вопросы.

## Если дают 15–20 минут

Расширьте эти места: - Слайд 11. Проговорите формулы: как D переводится в вероятность выявления и как считается ppm. - Слайд 16. Объясните, почему граница Крамера–Рао занижает ошибку при малом числе маяков. Расскажите, почему МСП предпочтён градиентному бустингу: он дифференцируемый и даёт прогноз за фиксированное время. - Слайд 22. Объясните, почему ГА по покрытию близок по сумме, но не переносит ресурс в ОТК (выявляемость 0,55 → 0,64). - Слайд 23. Назовите узкое место — сварку (RPN′ = 150). Для неё правило П7 рекомендует уплотнение сети.

## Вероятные вопросы комиссии

- Почему нет проверки на действующем производстве? Ответ: проверка на модели и на опытном образце, натурная проверка — перспектива работы.

- Почему эффект всего 5,8 %? Ответ: сравнение идёт с уже хорошей сеткой при том же бюджете. С ростом N разрыв увеличивается до 10,5 %. Кроме того, экспертная система экономит 8 маяков из 36.

- Как публикации ВАК соотносятся с темой? Опубликованные статьи ВАК посвящены сенсорам и измерениям формы. Публикации по модели, нейросети и экспертной системе готовятся.